穗（番）环管影〔2020〕26号

广州市生态环境局关于广州市翔翎金属制品有限公司年设计制造五金模具120套项目环境影响报告表的批复

广州市翔翎金属制品有限公司（914401136640408142）：

你单位报送的《广州市翔翎金属制品有限公司年设计制造五金模具120套项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州市翔翎金属制品有限公司年设计制造五金模具120套项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石碁镇凌边村凌环西路8号，申报内容为年设计制造五金模具120套。该项目占地面积2000平方米，总建筑面积2000平方米，主要建筑物有一幢一层的厂房和一幢一层的食堂；主要设备有CNC8台、车床1台、慢走丝线切割5台、磨床5台、钻床8台、手磨抛光机5个、电焊机1台、机动叉车1台、液压机1台、冲床2台、铣床1台、空压机1台、吊机9台；员工105名，均在厂区内就餐、不住宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）外排废水接入市政管网前，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；在废水接入市政管网后，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过2381.4吨/年。

（二）颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。磨床用水、冷却水循环使用，不外排。在未接驳净水厂纳污管网前，生活污水经三级化粪池预处理、含油废水经隔油隔渣池预处理后，经永盟汽车零部件有限公司的污水处理设施处理达标后排放；市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理、含油废水经隔油隔渣池预处理后排入市政集污管网，送前锋净水厂处理。项目设置污水排放口1个。

（二）食堂使用清洁燃料。机加工工序和焊接工序产生的颗粒物经脉冲除尘柜收集处理后在车间内排放。油烟废气经油烟净化设施净化处理后引至高空排放。项目设置废气排放口1个。加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，空压机设置在专用设备房内。对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。加强边界噪声监测，发现噪声排放超标时进行整改。

（四）废液压油、废切削液、废机油、沾有切削液的金属废渣、沾有液压油、切削液和机油的废旧包装罐和含油废抹布等危险废物须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2020年1月14日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所，广州蓝碧环境科学工程顾问有限公司。