# 石碁镇官南永工业区增加车牌识别及监控设备工程招标文件

- 一、项目概况

石碁官南永工业区卫生服务中心旁及河涌西路需新增车牌识别及监控设备，建设2套一进一出车牌识别系统，进出口需各设1只车牌识别摄像机，设备基座需建设20cm高度相应的安全岛，行人及车道需有防撞柱隔离等，要求支持离线识别车牌，实时识别车牌以及临时放行等基本功能，系统支持无人值守收费功能。

- 二、设备明细及技术参数

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 停车场前端设备一进一出（2套） |  |  |  |
| 1 | 自动道闸 | 套 | 2 | 数字变频道闸，直杆，起落杆时间1-6秒可调；运行寿命≥500万次；电压：直流24V， 自带闸杆遇阻返回功能,带计数功能,车队模式：当连续过车的时候，档杆可以不落下来；车辆检测器灵敏度参数九级可调；自动道闸自带防砸功能。 |
| 2 | 车辆检测器 | 套 | 4 |  |
| 3 | 地感线圈 | 套 | 4 |  |
| 4 | 识别一体机 | 套 | 4 | 含摄像机、LED显示屏、补光灯，图像像素：300万，DSP及IPS架构，工作电压DC12V±0.5V，整机功耗≤6W，工作温度-30～70℃，车辆通行速度 < 220km/h，通行车辆捕获率：≥99.9%，整车牌识别准确率:≥99％，车牌字符识别率:≥99.9%，识别速度：＜0.2S，平均无故障运行时间（MTBF） ≥30000小时，可识别字符库 由“0～9、A～Z、京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、渝、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、使、领、挂、港、警、军、海、空、沈、北、兰、济、南、广、成、港”等构成的汽车号牌和新能源号牌，IP等级 IP65,车牌识别专用 |
| 二 | 收费处（终端设备） |  |  |  |
| 1 | 停车管理系统软件 | 套 | 1 | 通行车辆捕获率：≥99.9%，整车牌识别准确率:≥99％，车牌字符识别率:≥99.9%，识别速度：＜0.1ms ，含算法，所有操作权限必需全部开放给用户。 |
| 2 | 云服务器 | 套 | 1 | 支持微信/支付宝缴费。 |
| 3 | 车牌识别专用电脑 | 套 |  | 使用官南永工业区原有电脑，电脑必需升级。 |
| 4 | 识别软件狗 | 套 | 1 |  |
| 5 | 交换机 | 套 | 1 | 工业级， |
| 三 | 岗亭、水泥岛,线材费及光纤设备 |  |  |  |
| 1 | 水泥岛制作 | 套 | 4 | 1800*500*150mm，设备保护，防水浸， |
| 2 | 电源线 | 批 | 1 | 甲方提供电源到10米范围内 |
| 3 | 网线 | 批 | 1 |  |
| 4 | 控制线 | 批 | 1 |  |
| 5 | 线管 | 批 | 1 |  |
| 6 | 光纤线 | 批 | 1 | 需连接到官南永工业区岗亭网络，含线路铺设及熔接。 |
| 7 | 光纤联网配件 | 批 | 1 |  |
| 四 | 其他设施 |  |  |  |
| 1 | 防撞柱（铁） | 套 | 16 | 高1000mm、直径110mm防撞柱需要灌水泥，开孔下地安装,活动柱。 |
| 2 | 二维码缴费牌 | 套 | 10 |  |
| 3 | 限速20牌 | 个 | 2 | 直径60mm,厚度1.5mm铝板 |
| 4 | 禁鸣喇叭牌 | 个 | 2 | 直径60mm,厚度1.5mm铝板 |
| 5 | 指示牌立杆 | 根 | 2 | 高3米，75mm钢管 |
| 6 | 400万像网络高清摄像机 | 台 | 2 | 海康威视 |
| 7 | 8口网络交换机 | 台 | 3 | 监控专用 |
| 8 | 电动闸门控制箱 | 套 | 1 |  |

三、其他要求

1、本工程增加的车牌识别及监控设备与原有官南永工业区系统必需进行联网，共用一套停车场管理系统及监控软件。

2、报价人负责将设备送达使用单位，安装调试、培训，确保使用人员正常操作设备的各种功能，并提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

3、报价中应包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

4、所有投标设备在集成过程中所需的附属设施、线材及配件全部由报价人提供。

5、本项目要求报价人进场后深化设计，提供具体实施方案，并经招标方确认后进行施工，完工后如不能达到招标方预期效果，报价人应进行整改，所需费用报价人承担。

6、 所有设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。

7、报价人提供的系统需支持微信，支付宝及云支付，无人值守功能。

四、签订合同及完工期：

1.在开标后3天内签订合同。

2.2021年3月12日前必需完成设备安装调试。

3.项目通过验收后，提供一年的免费保修期。

五、售后服务：

1.在保修期内，设备出现故障，经技术人员鉴定是质量问题，中标单位负责包修、包换。设备如发生故障报修，中标单位必需1小时内响应，并在4小时内安排工程师到达现场，并需在当天将故障排除，否则每次扣10%质保金。

2．中标单位需每周派专业技术工程师到现场对设备等进行检查，排除故障隐患，并记录检查结果；每月出具月度巡检报告，每季度对设备进行全面检查、调优，并出具季度巡检报告，每半年及年终出具年度维护报告，提出优化、升级等建议。

3.保修期外维修服务措施：提供的设备超过厂家规定免费保修期后，成交供应商提供终身维护，维修更换零配件所需费用按优惠价计算。

六、付款说明

本项目付款进度及付款条件如下：

1.安装调试完成，验收合格后10个工作日内付中标合同总价的85%；

2.保修期满（1年）后，支付合同总价的15%。

广州市番禺汉碁工业村投资有限公司

2021年1月27日