穗（番）环管影〔2021〕118号

广州市生态环境局关于南大干线（新化快速

节点立交）环境影响报告表的批复

广州市中心区交通项目管理中心（12440100G339643475）：

你单位报送的《南大干线（新化快速节点立交）环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、南大干线（新化快速节点立交）（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区新造镇，属南大干线5座互通立交之一，标段为5.4标。该项目拟在新化快速与南大干线交叉处以全互通立交形式新建快速节点立交，共新建A（北向东左转）、B（西向北左转）、C（南向西左转）、D（东向南左转）、E（北向西右转）、F（西向南右转）、G（南向东右转）、H（东向北右转）8条立交匝道，总长6094米，设计速度40km/h（局部限速30km/h），路面结构为沥青混凝土；改扩建2座现状出口收费站和2座现状进口收费站；新增人行通道涵2座，车行通道涵1座，箱涵1座；局部外移4条与收费站衔接的现有地方道路及S296龙津路，上述道路改道前后长度、宽度、设计车速、路面结构等主要参数均不变。该项目主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、建筑工程，但不设置加油站、服务区、公交站场，拟设临时施工营地和临时堆土场各1处，但不设拌合站、预制场。

按照《报告表》的评价结论和技术评估意见（番技评〔2021〕5号），在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）施工期水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）施工期施工机械燃油尾气黑度执行《非道路柴油移动机械排气烟道限值及测量方法》（GB36886-2018）中烟气黑度标准值;施工扬尘、沥青烟气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值；厨房油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）。

（三）施工期排放噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（四）运营期机动车道两侧边界外纵深30米以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其中纵深30米范围内高于3层楼房以上（含3层）的建筑物面向道路一侧的区域执行4a类标准，背向道路一侧的区域执行2类标准；30米以外区域执行2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）落实《报告表》提出的施工期水污染防治措施，包括：一是施工人员生活污水经三级化粪池预处理后定期采用槽罐车抽运至南村净水厂处理；二是施工运输汽车及机械设备清洗废水经隔油沉沙池等处理后循环使用，不外排。

（二）严格按照《广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施》（穗建质〔2018〕1394号）的要求，落实施工期扬尘污染防治措施。

（三）文明施工，选用低噪音施工设备和工艺，合理布局高噪音设备，采取临时减振、消声、隔音等综合降噪措施；合理安排施工时间，不得在休息时间从事高噪音作业；确需在夜间连续施工作业的，须按有关规定取得相关部门许可，并公告附近受影响的公众。

（四）落实《报告表》提出的运营期噪声防治措施，包括：一是加强道路养护，保持良好的路况；二是加强机动车和公路交通管理，严禁超载车辆上路，安装超速电子监控设施，防止车辆超速行驶，并禁止随便或长鸣笛；三是加强道路沿线绿化；四是安装声屏障，在E匝道EK0+000~EK0+259.067右侧、A匝道AK0+160~AK0+970右侧、B匝道BK0+290~BK0+800右侧、H匝道HK0+000~HK0+268.694右侧、C匝道CK0+870~CK1+180右侧设置直立式折臂型声屏障，声屏障高3米，在D匝道DK0+780~DK1+000右侧及顶部、B匝道BK0+080~BK0+290右侧及顶部、F匝道FK0+060~FK0+319.815右侧及顶部设置半封闭式声屏障，声屏障高6.6米；五是对于安装声屏障后室外噪声仍超标的敏感建筑加装机械通风隔声窗，在沙园村别墅第1~2排侧面（背向南大干线）、沙园村第3~5排正面及侧面、思贤村首排2类区正面及侧面、思贤村第2~3排正面及侧面、谷围新村双桂园第4排3~5层面向道路一侧安装机械通风隔声窗，隔声量不小于25dB（A），此外，沙园村面向南大干线首排4a类正面及侧面、思贤村首排4a类正面加装的机械通风隔声窗的隔声量应不小于35dB（A）；六是应开展运营期噪声跟踪监测工作，确保环境影响降至最低。

（五）严格执行《广州市建筑废弃物管理条例》（2019年修正）中有关建筑废弃物排放的管理规定，办理好建筑废弃物排放手续。

四、该项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可正式投入使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定，你单位可在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府提出行政复议申请。

广州市生态环境局

2021年7月27日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法大队、第三环境保护所，广州市怡地环保有限公司。