- 附件6

- 混凝土结构实体检测过程管理要求

- 一、关键环节监理见证

- 1.钻芯、回弹法检测混凝土强度前，检测人员应与监理见证人员核实待检测构件位置（轴线）是否符合检测方案要求，将轴线数据标记在构件上，填写检测位置确认记录，经见证人员签字并填写见证员证书编号后上传至检测监管平台。

- 2.检测单位要在监理见证人员见证下完成钻芯取样，对芯样进行封箱保存。监理见证人员要在见证记录上签名、填写见证员证书编号，并在每个芯样上签名。

- 二、现场拍照留存

- 1.钻芯法检测过程中，检测单位应拍摄钻芯过程、现场监理见证及芯样等照片，并在出具检测报告前将上述照片上传检测监管平台。主要包括检测员持仪器设备正在现场检测的照片（照片能识别构件名称）、检测人员与监理见证人员在检测构件前的照片 （照片应清晰显示构件名称及钻孔）、芯样照片（清晰显示构件名称、芯样编号、见证人员签名等信息）、见证记录照片等。

- 2.回弹法检测过程中，检测单位应拍摄现场检测照片（能清晰显示检测部位、所有检测区位置、构件轴线部位及碳化深度检测位置），在出具检测报告前上传至检测监管平台。

- 三、仪器设备要求

- 检测单位宜采用具备实时传输数据功能的“数字回弹仪”开展回弹法混凝土强度检测。