物业管理采购项目需求

| 最高限价：人民币 120万元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格要求： |  |  |
| 1 | 符合《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。 |  |
| 招标范围 |  |  |
| 1 | 采购内容 | 确定1家中标供应商，为采购人提供物业管理服务。 |
| 2 | 政策要求 | 中标供应商应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定供应商必须支付的社会保险及其他应付费用）； 中标供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）和缴存住房公积金。 |
| 3 | 服务期 | 合同签订后 12 个月。 |

- 一、项目概况

（一）确定一家中标供应商，为采购人提供物业管理服务，本项目管理服务内容包括：秩序维护服务、设备设施维护维修服务、卫生清洁服务、绿化养护服务、垃圾处理服务、后勤保障服务等。

物业类型：政府单位

坐落位置：广州市番禺区市桥街康乐路108号

是一栋六层钢筋混凝土框架结构建筑，建筑面积：10759   ㎡，其中服务区域为：体育大厦1-2层体彩中心办公区域、4-6层局机关办公区域及体育大厦1-6层所有公共区域。

（二）项目目标

1.按照采购人的要求提供秩序维护服务、设备设施维护维修服务、卫生清洁服务、绿化养护服务、垃圾处理服务等。

2.严格按照合同的要求及补充协议为采购人提供服务及相关事项。

（三）服务期限

合同签订后一年。

- 二、服务内容

（一）卫生清洁保洁服务

1.工作内容

做好体育大厦1-2层体彩中心办公区域、4-6层局机关办公区域及体育大厦1-6层所有公共区域的卫生清洁和保洁，每日首次清洁早上9点前完成,包括办公区域、公共场所、停车场、房屋建筑物周边人行道的清洁卫生、垃圾的收集、清运，“除四害”，垃圾代运，内街环境卫生清洁，抽粪等。

- 2.工作要求

- （1）办公区域环境卫生管理

包括所有办公区域、功能用房、设施设备等。

①日常对所有办公区域、功能用房、设施设备等按既定的保洁时间、保洁程序、保洁要求实施保洁工作，并对以上区域通过巡检的保洁方式使环境卫生达到既定要求。

②做好垃圾分类，负责垃圾的区域收集、清运，做到垃圾日产日清。

- （2）公共环境卫生管理

本物业管理服务区域内，对公共区域的环境卫生的管理，包括但不限于如下内容：公共场所（卫生间及厕具、楼梯、走廊、天台、走火通道、停车场等）、公共卫生间、消杀、房屋公用部位的清洁卫生、垃圾和杂物的收集、清运，垃圾代运，内街环境卫生清洁，抽粪等。

### ①房屋立面，公共楼梯、区域内场地、无堆放杂物现象。

### ②路面保洁，包括走廊、果皮箱的日常清扫及保洁，合理设置果壳箱或垃圾桶，每日清运2次。

### ③公共走廊每日清扫1次，每周拖洗1次，走火通道、停车场每天清扫1次，每个月最少拖洗1次。

### ④大堂至少每日拖洗2次并视情况进行保洁，共用部位玻璃每周清洁1次。

### ⑤公用雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每季度检查l次，视检查情况及时清掏。

### ⑥按照广州市爱卫办“除四害”卫生标准，定期杀灭蚊、蝇、蟑、鼠，并做到无滋生源；定期进行消毒卫生，每年最少2次请街道消杀站对大楼进行消杀工作。

### ⑦公共卫生间每日清扫拖洗2次并巡查保洁。

### ⑧电梯每日清扫拖洗2次并巡查保洁，通道等石材地面定期打磨保养。

⑨做好垃圾分类，负责公共区域垃圾的收集、清运，垃圾代运，内街环境卫生清洁，抽粪等。

⑩其他与清洁有关的事项。

### 3.中标供应商在清洁卫生工作中消耗物料工具等费用自付，其物料的使用和排放必须保证达到国家环境标准。

4.中标供应商必须配备专业的保洁设备及用品，包括满足清洁用的塑料丝扫把、平板拖把（部分超细纤维布平板拖把）、清洁海绵块、清洁毛巾、多功能清洁杂物车，以及吸尘吸水机、玻璃套装工具、加长杆、梯子、水桶、掸子、云石铲刀、刮子、涂水器等专业清洁工具。

5.中标供应商必须配备足够数量的常用清洁剂（包括全能清洗剂、玻璃清洗剂、瓷砖清洗剂、陶瓷清洗剂、去胶剂、除渍剂、酸性清洁剂、洁厕剂、不锈钢清洗剂、不锈钢光亮剂、家私蜡、除污保养剂）和垃圾袋。

6.卫生保洁质量要求：

(1)地面无灰尘、水渍、杂物，保持干爽，有光泽；

(2)玻璃面透明、洁净，无水渍、无污渍、无手印；

(3)卫生间无水渍、污秽，管道畅通，无异味；

(4)桌椅无灰尘、污渍；

(5)空调滤网无灰尘、杂物；

(6)照明灯具及排气扇无灰尘；

(7)办公室整齐、洁净，无杂物摆放；

(8)垃圾桶的外表干净、无虫蚁等，无异味；

(9)立柱、天花板无蜘蛛网及明显的浮尘等，地角线洁净无浮尘；

(10)不锈钢制品及设施洁净、光亮；

(11)道路及绿化带无烟头、纸屑等杂物。

7.清洁人员：初中以上文化程度，50岁以下，身体健康，工作细致认真，责任心强。

8.后勤保障员：初中以上文化程度，身体健康，工作细致认真，责任心强。

（二）房屋建筑共用部位的维修、养护和管理

1.工作内容

对物业建筑共用部位（包括：楼盖、屋顶、外墙面、屋面、公共通道、楼梯间、走廊通道、道路、门厅、内天井等部位）进行定期检查及保养工作。

- 2.工作要求

- （1）做好辖区排水、排污系统定期清理疏通，保证上下水道、排污管道畅通。

- （2）开展物业（包括本体公共部分、天面、楼梯）、公共设施的日常养护、维修作业。

- （3）属于小修部分的，按采购人需求及时组织修复;属于大、中修范围的，及时编制维修计划，向采购人提出报告，根据采购人的决定，组织实施。

（三）设备设施及机电设备的维修、养护、运行和管理

1.工作内容

①共用设备设施及机电设备的维修、养护、运行和管理。包括体育大厦电房、电梯、供水管网、供电和照明线路、用水用电、闭路监控系统等共用设备设施的维修、养护、运行和管理。

### ②办公区域设备设施及机电设备的维修、养护、运行和管理。包括供水管网维护及抢修，供电和照明线路维护及抢修，水、电、灯、门、窗、空调等设备设施维护及抢修。

如中标供应商不具备以上设施的维护资质，允许中标供应商外包由专业公司负责，中标供应商必须严格审查外包专业公司的资质以及实力，由于项目外包产生的费用及政治、经济、法律责任由中标供应商承担。

- 2.工作要求

### （1）管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理资格证书或岗位证书。

（2）配备至少一位持高低压电工操作证的维护技术人员，要求熟练水电，照明线路，空调设备等维修。

### （3）每天早上和下午对体育大厦进行巡查，及时排除安全隐患，保障设备设施正常使用。

### （4）建立和健全各项管理制度，对设备的维护、保养做到有记录、有措施，确保设备完好无损、运行状态良好。

### （5）有临急处理机电故障事故和应急措施，确保业主安全用电，各方面保障及时，时刻掌握采购人设备的运行状态，确保全年内无管理责任事故发生。

### （6）中标供应商须设立24小时服务电话：急修1小时内、其它报修在24小时内到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。

### （7）对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

### （8）消防设备设施每天巡视检查两次并做好巡检记录和签到记录，确保随时启用，保持消防通道畅通。

### （9）设备房每天巡查三次并做好巡检记录和签到记录，对损坏部份及时组织维修，确保正常办公。

（10）电梯、闭路监控系统每月巡视保养1次，并做好巡检记录和签到记录，确保正常运行。

### （11）属于小修部分的（水、电、灯、门、窗、空调等），按采购人需求及时组织修复（更换）;属于大、中修范围的（电房、电梯、供水管网、供电和照明线路、用水用电、闭路监控系统等），及时编制维修计划，向采购人提出报告，根据采购人的决定，组织实施。设备维修、更换费用由采购单位负责。

（12）共用设备设施及机电设备（如电房、电梯、消防、闭路监控系统等）日常养护、运行和管理费用由中标供应商负责。

（四）安全保卫服务（含停车场管理）

- 1.工作内容

维护本物业管理服务区域内的公共秩序，做好物业管理服务区域内的安全防范工作、车辆停放管理等。

- 2.总体要求

- 保障采购人日常工作秩序井然有序；工作人员人身安全不受侵犯；财产不受损失；突发事件迅速得到解决；治安案件发生率为0，火灾发生率为0。如遇设备故障、消防、安保以及自然灾害等突发事件，应有科学高效的应急措施和解决方案。

- 3.工作要求

### （1）保安人员整体素质过硬，服务形像佳，业务能力强，具备应急处理能力和消防救援技能，服从有关部门的指挥和领导。

### （2）组织一支思想素质高、业务能力强的保安队伍，执行严格的纪律和岗位责任，以确保整个大楼的安全、有序。

### （3）大楼实行24小时安全监督、巡视、安全监控、门岗值勤及巡逻检查等封闭式管理，外来人员进出实行登记。

### （4）保安员应熟悉大楼的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责。

### （5）车辆停放管理，合理安排停车位置，确保车辆停放有序，不阻碍消防通道。

### （6）消防设施每天至少巡查两次，并有记录。

### （7）消防通道、公共走道、走廊每天至少巡查3次。

（8）熟练掌握运用视频监控系统，保安值班人员要24小时使用监控系统对物业管理区域各楼层进行监控及录像。

### （9）每年对员工进行消防培训，对火灾、治安、公共卫生等各种突发事件有应急预案，事发时及时采取相应措施并报告采购人和有关部门。

### （10）服务区域内须保证没有因管理责任发生重大刑事案件，恶性案件发生率为0，一般性治安案件有效控制。

- （11）发生安全事故时，物业管理公司在采取应急措施的同时，应当及时向有关行政管理部门报告，协助做好救助工作；

- （12）发生治安案件、刑事案件、交通事故时，及时报警并配合公安部门进行处理。

- （13）严格执行采购人制定的相关管理制度。

### （14）其它与安全保卫有关事项。

- 4.人员素质要求

### (1)保安从业人员应知法、懂法、守法，依法办事，必须严格遵守保安从业规范，模范遵守安全管理规定，整体素质过硬，服务形像佳，业务能力强，具备应急处理能力和消防救援技能，服从有关部门的指挥和领导。

### (2)项目经理：大专以上学历，具五年以上物业管理工作经验，身体健康，品行端正，工作勤恳，责任心强；持有注册物业管理师证,有机关事业单位管理经验,有丰富的物业管理理论知识和实践经验；熟悉国家及地方物业管理条例、法规，懂得物业管理运作，熟悉相关工作规程，公关协调能力和组织领导能力强。

### (3)保安队长要具备高中以上学历，有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的保安业务培训。

### (4)保安人员个人素质条件：以高中文化程度(含职高)以上为主体，退伍军人为佳，年龄25～50岁，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，没有犯罪记录。

### (5)所聘用的保安人员有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，受过专门不少于二百六十四课时的岗前培训，熟知采购人的管理规定，严格履行岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。

（五）前台服务

- 1.工作内容

负责体育大厦4、5、6层来访登记、收发报纸等工作。

### 2.人员素质要求

### (1)从业人员应知法、懂法、守法，依法办事，必须严格遵守采购单位工作规范，服从采购单位工作安排。

### (2)要具备高中以上学历，年龄20～50岁，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，没有犯罪记录。

### （六）消防管理

- 1.工作内容

- 负责采购人的全部消防设施、设备的使用和管理及火灾的报警和救助工作，并制定较为完善的消防应急方案，定期对本物业管理服务区域内的消防设施进行维护保养。

- 2、工作要求：

### （1）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，设立消防组织机构、职责、规章制度和工作程序，落实各级消防责任人。全面熟练掌握消防报警、干式灭火（气体）、湿式灭火（喷淋）、防排烟及消防栓五个系统的作用、位置和操作方法。

### （2）按广东省公共建筑消防管理规定，负责对消防设备和设施的保养，定期和不定期进行全面检查，确保消防设备和设施随时处于正常工作状态。中标供应商须负责消防系统的各项维修保养工作，做好消防维保工作记录，并将记录资料和检测结果提供给采购人备案。消防系统维修保养可外包由专业消防维保公司负责，严格按照保养合同进行设备保养，做好消防维保工作记录，并将记录资料和检测结果提供给采购人备案。办公区域和公共区域配装的各种灭火器材、防毒面具、烟感、喷淋设施以及楼梯、走道和出口的安全疏散指示、应急照明、通风设施等由中标供应商负责日常检查、维修。

### （3）安排两人对体育大厦消防系统进行24小时监控，每两个小时进行一次消防巡查。出现消防报警时1分钟辨别消防报警的信息，5分钟后到达报警点，记录消防报警信息。

### （4）中标供应商负责组建消防队伍，其所属员工均是义务消防员，出现消防事故5分钟内应有5人以上到达现场，进行必要的扑救。接受消防培训（由中标供应商组织），确保所属员工均能够掌握一般灭火器材的使用方法，每半年进行最少一次消防演习。

### （5）每周进行一次全部消防设备、设施巡视检查工作，并做好记录，及时整改火险隐患，监护动火和易燃易爆用品存放情况，保持消防区及楼梯走道和出口畅通。重大节日前配合采购人进行节日消防安全大检查，并按采购人要求及时进行整改。

### （6）做好其它防火灭火工作及消防配套设施的维护。

### （7）消防人员要求:消防值班人员符合消防有关要求,持证上岗。

### （七）综合管理

- 1.工作内容

- 对本物业管理服务区域范围内，涉及共用财产和公共事务的管理。

- 2.工作要求

- （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；对物业及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定检查维修计划。

- （2）规范24小时值班制度，白天有专职管理员负责来访登记；夜间有人值班，进行安全监督、巡视，确保大楼安全。

- （3）负责代缴本物业管理服务区域范围内垃圾代运费、内街环境卫生清洁费、抽粪费等。

- （4）负责对本物业管理服务区域首层绿化的日常管理，包括浇水、修剪造型、施肥、除草、病虫害防治、绿化保洁等。

- （5）设立客户管理处、客服电话，建立接报修、回访的管理体系，全体员工统一着装；

- （6）每年进行至少一次物业管理服务客户满意率调查。

- （八）法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项

- 三、服务要求

（一）总体要求：在服务期限内，中标供应商必须遵守国家《劳动法》及有关法律、法规，在管理范围内进行物业管理服务。

（二）具体要求

### 1.日常管理与服务

### (1)服务规范应符合法律法规的要求。

### (2)各项服务要做到及时准点。

### (3)建立完善的档案管理制度，建立齐全的管理服务档案（包括设备管理档案、日常管理档案等）。采购人随时抽查档案管理情况，以便日常监督。

### (4)每月初编写体育大厦1-2层体彩中心办公区域、4-6层局机关办公区域及体育大厦1-6层所有公共区域管理服务工作总结，并书面向采购人汇报。

### (5)每月度对采购人进行一次书面服务满意调查，并分析提出改进措施。

### (6)制定管理处内部管理制度和考核制度，并报送采购人备案。

### (7)中标供应商要严格按照服务岗位配置人员,采购方如发现不按照服务岗位配置人员,按人员基数处罚,从支付的服务费扣除。

### 2.运用计算机进行管理（含设备档案、日常管理等）。

- 四、人员配置要求

（一）服务人员具体岗位设置（本项目需配置服务人员  15 人）。

| 序号 | 岗位 | 岗位 数量 | 配置 人数 | 工作时间 | 岗位职能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1 | 9:00-12:00 14:00-18:00 | 负责按照甲方需求履行合同要求，统筹全面工作。 |
| 2.保安服务部 | 体育大厦门卫 | 1 | 4 | 24小时 | 负责体育大厦值班和治安巡逻、车辆停放等 |
|  | 体育大厦前台 | 1 | 1 | 9:00-12:00 14:00-18:00 | 负责体育大厦4-6层来访登记、收发报纸等。 |
| 3.卫生清洁服务部 | 卫生清洁、绿化养护 | —— | 6 | 8小时 | 负责体育大厦1-2层体彩中心办公区域、4-6层局机关办公区域、厨房及1-6层所有公共区域卫生清洁、绿化养护 |
| 4.后勤保障 | 后勤保障工作 | —— | 2 | 8小时 | 办公室及饭堂后勤保障工作 |
| 5.工程技工 | 体育大厦工程技工 | 1 | 1 | 8小时 | 负责体育大厦各项设备设施的维修、养护、运行和管理 |

（二）中标人须配置不少于上述所需人员。

（三）采购人不为保安员提供宿舍，伙食自理。

（四）项目负责人要具备大专以上学历、相应资质等，其他人员要具备相关工作经验、责任心强等。

- 五、人员管理要求

### （一）采购人与派驻服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻服务人员由中标供应商自行管理，并按法律法规和地方政府的规定支付服务人员的工资、福利、保险、奖金、加班费等一切费用。

### （二）中标供应商派驻的服务人员必须提供身份证和健康证复印件报送采购人审核，通过后再正式备案录用，派驻服务人员的更换必须通过采购人审核同意，中标供应商不得擅自更换。

（三）若采购人加班期间要求提供相关物业管理服务的，中标供应商应按上班期间要求，保质保量地做好保障工作。

（四）中标供应商的派驻服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标供应商负责，与采购人无涉。

（五）中标供应商全部工作人员应专职服务本项目，如遇特殊情况需借用本项目工作人员，须报请采购人批准，并保证本项目正常运行。

（六）投诉处理率100%，且及时、妥善，有完整的记录档案。

（七）采购人不提供服务人员的食宿。服务人员每月工资不得低于广州市番禺区最低工资标准。

（八）中标供应商自开始保安服务之日起30日内向物业所在地设区的市级人民政府公安机关办理备案，并于终止保安服务之日起30日内到备案的公安机关撤销备案。

（九）鼓励中标供应商贯彻执行穗人社函[2014]570号及穗民[2014]44号文件精神。在符合岗位条件下，“公益性岗位”优先招用广州市就业困难人员和参战复退就业困难人员。

- 六、付款方式

采购人按季支付管理服务费给中标供应商,采购人当年5月、8月、11月、次年2月分别支付第一、二、三、四季度服务费。中标供应商在每月底开具正式税务发票原件交采购人，采购人在收到中标供应商发票等集中支付资料的10日内办理集中支付手续。如中标供应商提供的服务不足一个月时按日计算服务费。

- 七、其他要求

- （一）中标供应商承担独立法人单位应该承担的全部责任，包括计划生育、综合治理、刑事、民事、工伤、社保、员工劳保福利等一切责任。如中标供应商的工作人员在采购人内发生违法、违规行为，所造成一切后果及损失，由中标供应商承担责任和负责赔偿。

- （二）未经采购人书面同意，中标供应商不得将本物业的管理责任转让给第三方。

- （三）采购人对岗位设置、人员选用与日常管理具有监督权和协调权。中标供应商必须保证派驻采购人工作人员的稳定性，保安、清洁、设备维护技工和管理人员应相对固定。由于中标供应商派驻采购人的工作人员不尽忠职守，必须在接到采购人书面通知后7天内更换人员。

- （四）中标供应商向采购人提交派驻所有工作人员的身份证复印件，并将与员工签订的劳动合同复印件递交一份给采购人备案。

- （五）采购人对中标供应商派驻的工作人员不提供住宿，中标供应商应向员工提供业务知识培训，特种工岗位需持证上岗。

- （六）工作人员薪金要求按广州市劳动用工相关标准执行，请投标人充分考虑服务期内人员薪金的调整因素，如因用工引起的劳动纠纷问题由中标供应商负责解决。

- （八）中标供应商根据不同的工种配备相应的工作服装，并有工作号牌等标识物及必要的装备，中标供应商需负责自行解决及配备各工作人员的制服、警具、劳动工具等。

- （九）中标供应商工作人员须遵守采购人相关规章制度规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有权拒绝中标供应商违规的工作人员在此工作，问题严重的，有权终止合同，一切责任由中标供应商承担。

- （十一）中标供应商在物业设施、设备的使用、维护和管理中，属正常的维修、更新或使用中的消耗，由中标供应商负责修复。

- （十二）中标供应商在服务期间内购买本项目公众责任险。