广州市番禺区环境保护局

穗(番)环管影[2018]258号

关于广州华立科技股份有限公司新建厂房 --商用游戏游艺设备扩产项目及研发中心建设项目项目环境影响报告表的批复

广州华立科技股份有限公司:

你单位报送的《广州华立科技股份有限公司新建厂房--商用游戏游艺设备扩产项目及研发中心建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州华立科技股份有限公司新建厂房--商用游戏游艺设备扩产项目及研发中心建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石碁镇石碁村储备用地二期SQG16-04地块，申报内容为生产各系列的商用游戏游艺设备，年产商用游戏游艺设备16000台。该项目占地面积15363.9平方米，总建筑面积57631平方米，主要建筑物有1栋地上 8 层、局部为6层和7层的生产厂房，并建设地下一层地下室。主要设备有数控转塔冲床（CNC）3台，光纤式激光切割机2台，冲床8台，剪床2台，焊机12台，点焊机8台，植焊机8台，折弯机15台，打磨机12台，CNC 加工中心5台，锣铣机3台，电脑截板机1台，锯床1台，钻床机2台，砂光机1台，空压机5台；员工350名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）废水污染物排放纳入前锋净水厂处理，执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过12.6吨/日。

（二）木质粉尘、焊接烟尘和开料工序产生的金属粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段中的颗粒物无组织排放监控点浓度限值的要求；冷轧板打磨工序产生的金属粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准要求和第二时段中的颗粒物无组织排放监控点浓度限值要求；组立工序产生的有机废气达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2的无组织排放监控点浓度限值；备用柴油发电机燃油尾气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值，即：昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）生活污水经市政污水管网汇入前锋净水厂处理。项目设置污水排放口1个。

（二）木工工序配套粉尘收集及处理装置；冷轧板打磨工序的粉尘废气配套收集装置及处理设施，经专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放；发电机配套有效的废气净化设施，处理后的燃油尾气经专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放。加强车间的通风换气。项目设置废气排放口2个。

（三）对调试区进行独立围闭车间设计，若调试游戏机出现问题或调试完成，应立即调停游戏机。生产车间合理布局，选用低噪声设备，对高噪声设备做好减振、消声、隔音处理，确保边界噪声达标。

（四）废胶水桶、废机油、含机油抹布属于危险废物，须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理，有关委托合同须报我局执法监察大队备案。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市番禺区人民政府（地址：广州市番禺区市桥街清河东路319号区行政办公中心主楼东903室，电话：84636756）或广州市环境保护局（地址：广州市环市中路311号，电话：83203039）申请复议；或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。

广州市番禺区环境保护局

2018年08月21日

公开形式：主动公开

抄送：广州市番禺区环境保护局执法监察大队、第四环境保护所，广州市番禺环境工程有限公司。